Productie en Logistiek Management (PLM)

Vraag 1: voorraadrotatie

Smartphone handelaar met een vraag van 10000 per jaar en een standaarddeviatie van 1000 per jaar met een voorraadkost van 15 euro per jaar en een leverancierskost van 120, een tekort kost van 40 en een levertermijn van ¾ maand

- bereken EOQ en OP en de totale kost

- Bereken CSL en de fill rate

- bereken T* en het aanvulniveau M* en bereken hier de tk van

- bereken voor de waarde van c CSL en FR

- wat kan je afleiden uit deze service levels en de totale kosten

Vraag 2: MRP

- Vul MSP aan aan de hand van least unit cost

- er zijn orders gegeven nu, moet het msp aangepast worden?

- L=0, bereken MPS met least unit cost, Co=40, Ch=15/eenheid. VV=0

| Periode |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prognos |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| besch | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Antwoord:

MPS:

- periode 5: 3

- periode 7: 2

VV=0, zelfde Co en Ch, least unit cost,

Zoek nu ATP en kijk of MPS veranderd is.

| per |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pro |  | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| orders |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |
| besch | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANTWOORD (denk ik):

- MPS:

periode 5: 4  (sommigen denken 3)

periode 7: 4  (sommigen denken 2, dus die denken dat MPS ni veranderd is)

- ATP:

periode 0 of 1: ATP=4

periode 5: ATP=2

periode 7: ATP=2

Je had toch ergens negatieve ATP en daarom moest tje 0 worden?

Vraag 3: eindige capaciteit

- bereken de productiemix en geef ALLE bewerkingen

- hoeveel batches zijn dit? omsteltijd machine X= 50 minuten omsteltijd machine Z= 15 minuten

- stel dat de omsteltijd gereduceerd is tot 0 minuten, stel het mixed model assemblage plan op

Vraag 4: doorlooptijden

Vraag 5: leidt de formules af van verloren verkoop en de formule dat centralisatie de cyclusvoorraad reduceert