PLM 4: Gedetailleerde productieplanning x eindige capaciteit

4.1 INLEIDING: CAPACITEITSGEORIËNTEERDE PLANNING

MRP
1st materiaalbehoeften, dan capaciteitscontrole (# plannen nt haalbaar)
Vertrekt uit productstructuur (bill of material)

Nadruk op onderdelen

Capaciteitsgeörienteerd systeem

1st capaciteits-, dan materiaalbehoeften

Vertrekt uit processturctuur (bill of manufacture)

Nadruk op alle productiestappen x machines

4.2 PROBLEEMSTELLING

Scheduling problem

= bewerkingen v order op machine moeten op tijdsas w geplaatst

= finite capacity scheduling: rekening houdend met beschikbaarheid

Finite schedulers/ APS systemen doen dit

Criteria

- Due date performance
Percentage orders dat moet w afgewerkt

- Throughput 
# eh per tijdseenheid

- Lead time

- Gemiddelde VR van GIB

- Gemiddelde bezettingsgraad machines

Niet tegelijk alle criteria voldoen = probleem

Mogelijke oplossingen afh v

- Ordergrootte 
stijgt, omstellingen dalen

- Ogenblik uitbrengen v orders 
hoeveelheid werk op bep moment

- Capaciteit 
groter, makkelijkere scheduling

- Volgordebepaling 
in welke volgorde afwerken
Volgorderegels: dispatching/sequencing rules (kortste/langste bewerkingstijd eerst,…)

- Bepaling due-date

Realiteit: optimum niet haalbaar

3. THEORY OF CONSTRAINTS (TOC)

= Optimized production technology (OPT)

= The performance of any real system is limited by its constraints

Interne beperkingen

Capaciteit, hoeveelheid grondstoffen, beschikbare arbeid

Externe beperkingen

Marktvraag, organisatievorm, procedures,…

Planning vh knelpunt!

3.1 Productmixbeslissingen

1. Identify the constraint

2. Exploit the constraint

3. Subordinate everything else to the decision in 2

4. Elevate the constraint

5. Go back to 1

Knelpunt = waar capaciteitsprobleem het grootste is

Criterium v herschikken = ContributiemargeKnelpunttijd

Geen keuze mbt volgorde orders (KT, alle orders moeten geleverd w)

Deterministische vraag: toch 100% bezetting knelpunt

! Niet meer produceren dan nodig (K/eh daalt niet, enkel meer VR)

3.2 Beperkingen en prioriteiten

Prioriteiten v volgorde ∆ bij capaciteitsbeperking

3.3 Ordergroottebeslissingen en – beperkingen

1. Bereken alle EOQ’s

2. Bereken omsteltijd die hierbij hoort (Totale V/EOQ)

3. Controleer omsteltijd nodig < Omsteltijd beschikbaar

Bij tekort capaciteit:

M = Omsteltijd nodig bij gebruik v EOQBeschikbare omsteltijd

Doe nu EOQ.M = nieuwe EOQ (binnen capaciteit)

! Tijd voor omstellingen te klein, ordergrootte stijgt

3.4 Drum-buffer-rope concept

= op niveau v eindproduct

Drum

= knelpunt, moet volle aandacht krijgen

Rope

= Planning x timing v werkorderuitgiften

- Shipping rope

= verbinding tss start x knelpuntproces

- Assembly rope

= verbinding tss assemblageknooppunten x start assemblagetraject

- Constraint rope

= verbinding tss einde knelpunt x due date

Afhankelijk v lengte rope kan er op die plaatsen extra buffer w ingebouwd

Buffer

= veiligheidstijd (drum mag niet stilstaan = verlies)

Andere manieren om tijd te besparen:

- Overlappingstechniek
= producten mogen deels overlappen (fase 1 deels af, fase 2 kan al volledig starten)

- Spreading-techniek

= Fase 2 kan al in deeltjes starten als fase 1 deels af is

Gevallenstudie: DBR

- Bezettingsgraden alle machines x ontdek knelpunt (hier R)
! Omsteltijd knelpunt = 0 (anders Q daalt als ordergrootte daalt)

- Bereken beschikbare tijd vr omstellingen vr ALLE niet-knelpuntmachines
Kies per machine grootst # omstellingen (laatste Co)

- Kies MAX van alle (min omstellingen v machines)
! Als je te weinig omstellingen kiest, doorlooptijd stijgt, due date niet gehaald

- Bepaal obv # omstellingen, lotgroottes grondstoffen (RM)

! Lotgroottes drum = lotgroottes alle andere grondstoffen

- Bepaal ropes (welke opdracht wanneer x welke volgorde)

Lengte constraint rope afh van:

  - Productietijd lot v tussenliggende stappen

  - Tijdsmarge incl wachttijden

  - Veiligheidsmarge (buffer)

Schatting!

- Nivelleren vd drum

= op een rij zetten v activiteiten, binnen capaciteitslimiet x samenvoegen

! Probleem = soms in verleden terechtkomen
Oplossing = voorwaarts verschuiven (!Opletten voor due dates)

! Na opstellen v drum controle: geen conflict met niet-knelpuntmachines
Probleem = non-instant availability

Oplossing = aanpassen v ropes