2. PLM: Deterministische modellen

1. AANKOOPMODELLEN

Veronderstellingen (Bij AK van leveranciersproducten)

- Vraag D staat vast

- Overbrugginstijd/ lead time L constant

- Geen tekorten

- VR onmiddellijk bijgevuld bij aankomst goederen

- Alle K staan vast

- Geen risico x onzekerheid

1.1 EOQ-model, vaste bestelgrootte

- Optimale bestelhoeveelheid berekenen: MIN TC

- Producten w aangekocht

- Tijd tss 2 bestellingen ∆

Bestellen als VR onder OP

Totale kost TC = aankoopprijs + bestelkosten + voorraadkosten

= D x Cp 	           +	(D/Q) x Co        + (Q/2) x Ch

= D x Cp + Q* x Ch

EOQ = MIN TC = √2xDxCoCh

Kenmerken

- Optimum = snijpunt bestelkosten x VRK

- Hoe hoger de AKP, hoe hoger de VRK voor dat product

- Optimale bestelgrootte = functie vd vierkantswortel uit de V (Als V stijgt, VR mindere stijging)

- Co daalt, kleinere bestelhoeveelheid (groter # bestellingen)

- Variëteit assortiment     , VR stijgt minder

- WET V LITTLE toepasbaar

- Stack them high
EOQ: V onafh v VR
Realiteit: meer VR = meer V

Additionele waarden

T* tijd tussen twee bestellingen = √2xCoDxCh

N* gemiddeld # orders

OP = DxL

Centraliseren van voorraden

+ Voorraadreductie (besparing ovv ordergrootte x veiligheidsvoorraad)

- Transportkosten

Gecentraliseerde VR

gemiddelde VR = Q/2 met Q=√2xDxCoCh

Gedecentraliseerde VR

elke regio eigen VR, V per regio = D/n (met n het # regios)

gemiddelde VR= Q/2 met Q= √2xD/n x CoCh

Verhouding GedecentraliseerdGecentraliseerd = √n

Gecentraliseerd is voordeliger (vb√4 = 2, dus VRreductie van 50%)

1.2 Hoeveelheidskortingen

Kortingen voor bestellingen die groter zijn dan bepaald minimum

AK grotere hoeveelheid

+ lagere prijs/eenheid x lagere bestelkosten

- hoge VRK x lager VR rotatie

Discontinue TC-curve

Berekening

1. Bereken per breekpunthoeveelheid de TC

2. Bereken voor elke prijs de EOQ x voor elke geldige EOQ de TC

3. Kies de laagste TC

Forward buying

Prijsreductie voor bepaalde termijn

Onmiddellijk (x binnen periode) veel inkopen

Gereduceerde P = Cp-d (met d korting)

Qf = Ddi(Cp-d)+ CpCp-dxQ (met i = VRKpercentage)

- materiaalstroom w verstoord (1st hele grote VR)

daarom vaak ‘every day low price’ (EDLP), geen tijdelijke kortingen

1.3 Gezamenlijke bestellingen

Bestelkosten       = vast bedrag + #bestellingen x surplus kost

Producten met zelfde afnamesnelheid

Gewoon als 1 product zien

Producten met verschillende afnamesnelheid

Optimale bestelfrequentie N* bepalen

N*=D/Q*=√D x Ch2 x Co = √D$ x i2 x Co met D$ is totale aankoopbedrag

Q* die bij product a en b hoort bepalen

Qa=Da/N*

Qb=Db/N*

1.4 Model met vast bestelinterval

1.4.1 Periodisch voorraadmodel obv tijd

- Vaste herzieningsperiode

- Maximumvoorraadniveau

Na elke herzieningsperiode T, VR bepaald x verschil met MAXVR besteld

1. Continu herzieningsmodel

- EOQ x OP model

- VR<OP, bestellen (OP is veiligheidsvoorraad)

- Vaste hoeveelheid, variabel tijdsinterval

+ risico enkel op periode L

- moeilijker te implementeren

2. Periodiek herzieningsmodel

- Vast interval x aanvulniveau

- Bestelhoeveelheid variabel

+ eenvoudig x voorspelbaar voor leverancier

- risico van T+L (soms te weinig/ te veel VR)

Berekeningen

TC(N bestellingen)=DxCp + NxCo + D/(2.N).Ch

1/N = lengte herzieningsperiode

T*=2 x CoD x Ch

N* = 1/T*

Q*=DxT

M(max VR) = D x (T+L)

2. PRODUCTIEMODELLEN

2.1 Economic Production quantity (EPQ)

= klassieke productiemodel

Veronderstellingen (bij eigen productie)

- Eindige opvulratio (niet alle gevraagde producten in 1 keer binnen, wnt zelf produceren)

- Vraag D staat vast

- Lead time L constant

- Geen tekorten

- Alle K staan vast

- Opvulratio>Vraagratio (p>=d)
Meer eenheden geproduceerd dan verbruikt
p = productiesnelheid, d = vraagritme (i.t.t. D = vraag per jaar)

Tp = einde productie = Q*/p

Max VR = Tp.(p-d)

Gem VR/cyclus = Tp x (p-d)2 = Q(1-dp)2

TC(Q)= D x Cp + (DxCo)/Q + Q(1-pd)2 x Ch

= D x Cp + Q x (p-d)p x Ch

Q* = EPQ = 2 x D x CoCh x 1(1-dp)

OP = d x L

Bezettingsgraad machine = d/p

T = tijd cyclus = Q*/D (per jaar)

n = # cycli per jaar = 1/T = D/Q*

3. DETERMINISTISCHE DYNAMISCHE VOORRRAADMODELLEN

3.1 Inleiding

- Vraag D NIET constant over tijd, wel binnen periode

- N periodes

- Geen tekorten

Optimale bestelhoeveelheid: bestelhoeveelheid = V over geheel # periodes

It-1 x Qt = 0 
met It-1 = eindvoorraad vorige periode

! 2N-1 plannen voldoen!

3.2 Dynamische ordergroottemodellen / heuristieken

- Allen behalve EOQ: It-1 x Qt = 0

- Geen tekorten

- Geen beperkingen

- I0 = In = 0

- ProductieK / eenheid constant

- N periodes (eindig)

- Vraag D niet constant

Van beste naar slechtste model!

1. Wagner-Within-algoritme

+ Optimaal!

- veel rekenwerk (mbv dynamische programmering)

2. Silver-Meal-heuristiek

VR bij begin v elke periode aanvullen

Zoek laatste K per periode

- H(T) = bestel x VRK over T periodes voor bestelling

= Co + Ch x ∑(j-1) x Dj

- H(T)/T = kost per periode

- Kies laagste kost voor periode T

3. Least unit cost

Variabele vraag, variabele bestelintervallen

Zoek laagste K per eenheid

- Neem som v bestelK x VRK 
(!VRK elke maand dat product in stock is!)

- Deel resultaat door bestelde hoeveelheid (V over geheel # periodes)

- Kies de laagste KPE (kost per eenheid)

4. Least total cost

Zoek laagste ∆ tss cumulatieve VRK x bestelkost

- Bereken cum VRK
CUM Ch = Ch x k=tt+jk-txDc

- Bereken ∆a (verschil tss Co en CUM Ch = cum VRK < Co)

- Bereken ∆b (verschil tss Co en CUM Ch’ = cum VRK > Co)

- Kies laagste ∆

5. Economic order quantity

Zoek ideale Q

- D = ∑ alle V/# periodes

- Q* = √2xDxCoCh

- Als It ≥ Dt+1 niks bestellen

- Als It < Dt+1  EN It + Q ≥ Dt+1  bestel Q

- Als It < Dt+1  EN It + Q < Dt+1  bestel Dt+1 - It

+ Eenvoudig

- Uniforme V

- Voldoet niet aan vw van Wagner-Within

6. Lot for lot

Enkel voor onderdelen met grote waarde x lage bestelkost

Precies de vraag voor komende periode bestellen