6. Just-In-Time (Lean Manufacturing)

6.1 INLEIDING

Oorsprong: Japan (Toyota Production System)

Klant op order bedienen: klant wacht, doorlooptijd daalt
↔ op voorraad produceren: VR om variaties op te vangen (kwaliteitsproblemen, onzekerheid,…)

Zonder VR
 * Starvation (nt voldoende beginVR) 
* blocking (goederen niet doorgeven owv beperkte buffer)

1st reorganiseren, daarna optimaliseren

= 1st variatie wegwerken, dan VR weghalen

JIT

= way of thinking: marketinginstrument + efficientie + betere marktpositie

= eliminatie v overtolligheden (verspilling)

Waste

= elke activiteit die geen waarde toevoegt, is overbodig

= MUDA in het japans

1. Overtolligheden agv overproductie

Overproductie = probleem als marktV daalt
JIT: enkel de hoeveelheid x kwaliteit produceren die gevraagd is
 Verschil ‘machine utilization rate’ en ‘on-demand utilization rate’

Machines moeten niet 100% draaien (mur) maar moeten wel de vraag 100% aankunnen (odur)

2. Verspilling tgv wachttijd

Arbeiders moeten stoppen zodra hun taak is voldaan x machines die automatisch stoppen bij fouten nodig (anders moet er iemand bijstaan om te controleren)

3. Overtolligheden tgv transporteren

= goederen w vaak meerdere keren v plaats verlegd

4. Overtolligheden in productie

= optimale model waarin geen productiehandelingen overbodig zijn ontwerpen

5. Verliezen tgv voorraad

= extra productiekosten stijgen als VR stijgt (ruimte, mensen, papierwerk,…)

6. Verspilling tgv beweging

Business ≠ being busy
Als wn constant heen en weer lopen, geen efficientie (looptijd minimaliseren)

7. Verspilling tgv defecten

= defecte producten herwerkt/weggeworpen

Integrale kwaliteitszorg nodig
MURA = onregelmatigheden in productieproces

MURI = overbelasting

Elke vorm v verspilling tegengaan door continue materiaalstroom waar alles juist op tijd, op de juiste plaats x met juiste onderdelen gebeurd

= Total Quality Creation (TQC)

2. JIT/ KANBAN

Kanban 
= onderdeel v JIT mbt planning v productie x voorraden
= enkel bij repetitief productieproces (gelijkmatig plan x zelfde producten, lijngeoriënteerd)

2.1 Push-pullsystemen

Pushsysteem
= work-order driven, men blijft produceren of het nu opgehaald w of niet 
VR x kwaliteitsverlies

Pullsysteem

= Volgende werkstation in productieproces vraagt eenheden bij voorgaande werkstation
Tussenvoorraad minimaal, eindassemblage trekt componenten naar zich toe

Vb. Kanban-kaartensysteem

2.2 Genivelleerd productieplan

Fabricage: make-to-stock-basis

Afgewerkte componenten: continue productie x in voorraad opslaan
Planning op LT (nieuwe producen, cap.uitbreidingen,…)
Planning MLT (detaillering vhoofdobjectieven onderneming)

Planning KT (productieplanning)

Men bevriest productieproces (men deelt op in blokken v vb 20 dagen, daarin elke dag hetzelfde)
 Zo uitgestreken mogelijke behoefte aan materialen

Heijunka: plan waarbij mix x volume gelijkmatig over tijd verspreid zijn (dagpakketten)

2.3 Mixed-model-assemblagelijnen

Elke dag een kleine hoeveelheid v elk product produceren

Oude JIT

= Built-to-plan
 Klantenvraag moet gemanipuleerd w (orders gealloceerd aan dagpakketten)

Flexibiliteit v klanten (wachttijd)

= Nadeel JIT

Nieuwe JIT

= Assemble-to-order

Assemblageplan obv voorspelde vraag
100% op order geassembleerd (flexibiliteit productie ipv klant)

Leveranciers

1. Sommigen leveren op dagbasis

2. Anderen in volgorde v mixed-model-lijn = SILS (supply in line sequence)
 Leveren heel frequent x paar uur op voorhand (verbonden met eindassemblage fabriek!)

Methode

- Maandvraag omzetten in dagvraag

- # minuten voor 1 product = # minuten per dag/dagvraag

- Duur totale cyclus = kleinste gem. veelvoud v duurtijden

- Hoeveelheid per cyclus = Duur totale cylcus/# minuten voor 1 product

Vereisten v kleine ordergroottes Mixed-model

- Korte omsteltijden

- Productlay-out (flow shop, minder transporttijd x minder materiaalbehandeling)

- Perfecte kwaliteit

- Reductie v variabiliteit in productielijnen

- Relatie leveranciers x materiaalbeschikbaarheid

- Design (eisen v productie, makkelijke integratie, modulaire opbouw, weinig componenten)

Bedrijven met brede waaier producten

Gebruik v focused factory (binnen bedrijf kleinere bedrijfjes)
Vroeger meestal procesbasis

Nu productbasis (marktgericht)

2.4 Kanban(kaarten)

= signaalkaarten

2 soorten kaarten:

- Transportkaart
= autoriseert transport v eh tussen werkstations
Info kaart: componentnr, kaartnr, voedende werkcentrum, afnemende werkcentrum x cap

- Productiekaart
= autoriseert aanmaak v nieuwe eh ter vervanging v deze die door volgende werkstations w opgevraagd
Info: nr. te produceren component, cap container, kaartnr., voedende werkcentrum x benodigdheden

Werkstations met kaarten als ketting aan elkaar geschakelt, gebruik v standaardcontainers

2 soorten voorraadplaatsen

- Inbound stockpoint (input voor het werkstation)

- Outbound stockpoint (output voor volgende werkstation)

Procedure

- Arbeider uit B neemt uit Inbound een volle container (oV), verwijdert transportkanban (o) x legt in verzamelbakje

- Kaarten w opgehaald x aan lege container (L) bevestigd: wordt oL x naar A uit verplaatst

- Lege container verwisseld met volle x transportkaart aan de volle gehangen

- Productiekanban(p) van volle container in bakje x geven startsein voor productie x hoeveelheid die op kaartje staan

- Ondertussen gaat volle container naar werkstation B

! Aantal kaarten bepaald # containers x dus # eenheden v component in vorraad
= voorraad GIB of Pijplijn

2.5 Alternatieve kaartsystemen

= informatie v kaartjes na tijd overbodig, gebruik vlaggen, bolletjes,… (bij zelfde Q x product)

Vb. Single production card system

= enkel productiekaart blijft aan volle container bevestigd tijdens transport

Vb2. Rode lichten

= duidt aan wanneer overschakelen op ander component obv # aanwezige productiekaarten 
‘barometer’-principe
Kaartjes in groen, geen omschakeling nodig

Kaartjes in oranje, er komt een omschakeling aan

Kaartjes in rood, omschakelen!

! Trashing fenomeen: wanneer alle componenten in rood, enkel nog omschakelen

2.6 Berekening v # kaarten

N = D/a(Tw+Tp).(1+X)

Met D/a is # vereiste standaardcontainers
Tw+Tp is cyclustijd v 1 transport x 1 productiekaart

(1+X) is toegelaten maat voor inefficiëntie (soort VV)

N is MINIMUM aantal kaarten, altijd iets meer nodig (N is grove richtlijn)