PLM: Materiaalbehoefteplanning

1. INLEIDING

Planningsproblemen bij AFHANKELIJKE vraag

MRP I = Material Requirements Planning

MRP II = Manufacturing Resources Planning (materiaal + capaciteit + V + planning productievloer)
ERP = Enterprise resources planning 
        = sturen totale logistieke keten v leveranciers tot distributie incl. financieel aspect

Geavanceerd component ERP is APS-systeem (Advanced planning system)

Tracking systeem (onmiddellijke opvolging werkvloer) = MES-systeem (Manufacturing execution system)

1.1 Afhankelijke vs onafhankelijke V

Vraag naar componenten = afhankelijk v productie v alle onderdelen

Vraag naar onderdelen afh v subassemblages

V eindproduct x V reserveonderdelen = onafhankelijk (voorspelbaar)

V onderdelen x grondstoffen = afhankelijk (berekend in productieplan)

Behoefte w in meerdere periodes berekend

MRP is productgeoriënteerd, toekomstgericht x rekening met LT

1.2 Opbouw v MRP-systeem

Modulaire opbouw materiaalstroom

1. Strategisch deel

= Hoofdproductieplan (detailuitwerking op MLT, 1 jaar)

= Afweging V en hulpmiddelen

2. Tactisch deel/ planningsfase

= Omrekening v MPS naar behoefteplannen doorheen tijd

= Berekening nettobehoeften

3. Operationeel deel

= orderuitgifte x uitvoering behoefteplannen
Na operaties, aanpassingen aan voorraadbestand

Closed-loop-effect: Terugkoppeling tactisch deel

Capaciteitsplanning

= controleert of opgestelde planning realiseerbaar is 
(materiaalberekening, meer gedetailleerde berekening x controle geplaatste orders)

Financiële planning

= Cash-flow projecties, winstcalculaties x kostprijsberekening, betalingen leveranciers,…

‘Outbound’-logistiek

= Distribution requirements planning (DRP), routeplanning,…

‘Internal’ logistiek

= Fysische interne materiaalstromen

‘Inbound’ logistiek

= gerelateerd aan leveranciers

HR planning

= personeelsplanning, loonberekening, verlofplanning,…

Samen: Back office module

Front office module = markt, klant, verkopers, vraagvoorspelling, e-commerce,…

= Customer relationship management

2. MATERIAALBEHOEFTEPLANNING

2.1 MRP-registraties

Om actie te ondernemen: productstatus kennen (VR x behoeftegegevens)

Time bucket = planningsperiode v registratie = totale planningshorizon

MRP systeem gaat noodzakelijke orders plannen

- Gepland order onm inplannen als geplande ontvangst
= voor huidige actieperiode (anders tekorten)

- Voor toekomstige periode, gepland order zo laat mogelijk effectief in ‘geplande ontvangsten’ want anders moet materiaal gereserveerd w

Geplande orders flexibeler dan geplande ontvangsten

1. Brutobehoeften-rij

= verwachte toekomstige V/verbruik per tijd

Houdt rekening met seizoensgebonden vraag, speciale orders,…

2. Geplande ontvangsten

= Toestand van uitstaande orders (vroeger genomen beslissing, verbintenis)

3. Te plannen orderontvangsten (laten vallen later!)

= Order hoeveelheid die in deze periode w uitgegeven

NIET nodig want men ziet dit al aan wanneer geplande ontvangst is (-LT)

4. Geprojecteerd beschikbaar

Ontvangsten
- bruto behoeften

= netto-behoeften

+ Te plannen order ontvangsten (HIER WEL)

= Geprojecteerde beschikbaarheid

Het is niet omdat een product fysisch aanwezig is, dat het beschikbaar is (dus ≠ VR)

Reservaties e.d.

5. Te plannen orderuitgifte

= Als er niet kan voldaan w aan bruto behoeften, w er besteld

Geprojecteerde beschikbaarheid w zo niet negatief

Ordergrootte: afweging bestel-, omstel- en VRKosten

Mbv 6 heuristieken 
EOQ = statisch op LT,
POQ, least unit cost, least total cost, silver meal heuristiek,… = discrete lot-sizing technieken, dynamisch OG per planningsperiode