5. Schatting van de doorlooptijd

1. INLEIDING

Doorlooptijd = cruciaal

Kort genoeg = sneller inspelen op vraag, accuratere voorspelling x minder VV

Te lang = negatieve spiraal v gebeurtenissen
Goed voorspellen = lastig agv wachtlijntheorie, elke organisatie (dienst/product) heeft wachtrijen!

2. SCHATTING VAN DE DOORLOOPTIJD: 1 BEWERKING

* wachttijd bij hogere bezettingsgraad, verstoringen x herstellingen

Gemiddelde doorlooptijd is belangrijk E(W) 
= flow time/ time in systeem/ response time/ lead time

Begrippen

ta = gemiddelde tussenaankomsttijd (minuten per eenheid)
λ = aankomstritme 
   = 1/ta (eenheden per minuut)
te = gemiddelde productietijd

μ = productieritme

= 1/te

Bezettingsgraad = ρ = te/ta = λ/μ (werkbelasting/capaciteit)

Variabiliteitsmaatstaven

C2a= gekwadrateerde variatiecoëfficiënt v aankomsttijd

C2e= gekwadrateerde variatiecoëfficiënt v productietijd
C2 = C2a + C2e

E(W) = verwachte doorlooptijd

Formules op formularium

Doorlooptijd gevormd door 3 factoren

- Productietijd te

- Variabiliteit C2/2

- Bezettingsgraadfactor (ρ/1-ρ)

Wachtrijproblemen A/S/m

A = verdelingsfunctie aankomsten 
met A = M is exponentieel verdeelde aankomsttijden

G is willekeurig

D deterministisch aankomstpatroon

S is verdelingsfunctie productietijden (M,G en D)

M/M/1
 Aankomsten x productie Poisson verdeeld
C2a = C2e = 1 
E(W) exact te berekenen
 Sterke invloed van ∆ in te

M/G/1

Exponentiele aankomsttijden x willekeurige productie
C2a = 1 en C2e = zoals normaal
E(W) exact te bereken

3. ENKELE OBSERVATIES

Observatie 1

Als bezettingsgraad      , gemiddelde doorlooptijd       sterk en niet-lineair

! FOUT = opdrachten sneller voltooid bij grotere bezettingsgraad

Trade-off doorlooptijd x capaciteit 
(Want je moet cap verhogen om doorlooptijd te versnellen, niet bezetting)

Observatie 2

Verhoogde totale variabiliteit veroorzaakt hogere doorlooptijd x VR

Vb. vraagschommelingen, omsteltijden, machinestilstanden, kwaliteitsproblemen, materiaaltekorten x variabiliteit in productietijden

Observatie 3

Doorlooptijd = gerelateerd met hoeveelheid VR
Wet v Little

E(L) = E(W).λ

Gemiddelde VR = Gem drltijd x gemiddelde input

Observatie 4

Voor gegeven serviceniveau de doorlooptijd schatten, veiligheidsvoorraad meetellen!

! Variantie doorlooptijd moet gekend zijn

Bij M/M/1: exponentiële verdeling als verdelingsfunctie

Anders: Pr(W≥w*) met w* geplande doorlooptijd

Vb. bij 5% groter dan w*, doorlooptijd = 3. E(W)

!Veiligheidstijd beter poolen, dan voor elke bewerking exact calculeren

Observatie 5

Indien geen investering in variabiliteitsreductie:

- Lange doorlooptijden x hoge VR

- Verspilde capaciteit (lage bezettingsgraad)

- Gereduceerde output (door vb. machinestilstand)

Observatie 6

Doorlooptijd x ordergrootte hebben U-vormig verband

Batching-effect
= Grote loten, veel productietijd, lange doorlooptijd

Saturatie-effect

Kleine loten, in totaal veel omzettingstijd nodig, hogere bezettingsgraad x dus langere doorlooptijd
(te kleine batch is net zo nadelig als te groot)

4. VARIABILITEIT X DOORLOOPTIJD

“Natuurlijke variabiliteit” = variabiliteit vh proces (ZONDER andere externe bronnen v variabiliteit)

Natuurlijke productietijd ≠ Effectieve productietijd

to = verwachte natuurlijke productietijd

σ2o = natuurlijke variantie

C2o = gekwadrateerde variantiecoëfficiënt

4.1 Variabiliteit agv omstellingen x herwerken v producten

Problemen met product: 1 of meerdere malen herwerken (of omstellen)

ts = herwerkingstijd (omsteltijd)
Ns = elke Ns eenheden moet er onderhoud gebeuren (lotgrootte)
 Effectieve productietijd, bezettingsgraad, variantie x variabiliteit stijgt

! Andere bewerking bij meerdere kansen om defect te zijn 
p= 1/Ns

te = ts/(1-p)

σ2e = p.ts2 / (1-p)2

C2e = p

4.2 Machinestilstanden

= preëmptief, je beslist niet wanneer dit gebeurd x kan vaker voorkomen

mf = mean time to failure (gemiddeld om de x uur een stilstand)

mr = mean time to repair (tijd die het kost om problem op te lossen)

Beschikbaarheid machine = A

te = to / A

4.3 Gecombineerde variabiliteit

= zowel omstellingen als machinestilstanden komen voor

1st parameters voor herstellingen berekenen

2de parameters herberekenen inclusief machinestilstanden (gebruik te van 1 als to)