Examenvragen MATERIAALKUNDE

Het examen bestaat uit een tweetal vragen. De studenten krijgen gelegenheid tot schriftelijke voorbereiding (±1 uur) en leggen het examen mondeling af.

- Leg het verschil uit tussen elastische en plastische vervorming op atomaire schaal.

- Wat is vermoeiing van een metaal? Geef het S-N diagramma van een koolstofstaal en van een roestvast staal. Verklaar het verschil.

- Geef de factoren aan die de materiaalkeuze (Al-, staal- , Ti-legering) bepalen.

- Verklaar de functie van matrix en vezels in een composietmateriaal.

- Verband met 'virtueel' of reëel bedrijfsbezoek kan in een vraag verwerkt worden, b.v. herstel en rekristallisatie bij het draadtrekken van Bekaert-draad.

- Formularium zal ter beschikking gesteld worden.

- Cursusboek kan ENKEL kort tijdens de mondelinge uitleg geraadpleegd worden (b.v. om tabellen of figuren terug te vinden). Tijdens de schriftelijke voorbereiding is het een GESLOTEN BOEK examen.

Materiaalselectievragen:

- Voorruit auto

- beschermkoffer gitaar

- remblokjes fiets

- autobumper

- polsstok

- verbindingsstaaf fiets met aanhanger

- warmtewisselaar voor ruimtestation

- doorzichtige plaat veranda

Algemene vragen:

- invloed microstruct en kristalimperfecties op plastische eig van metaal + verband met thermische en elektr eig

- basisprincipe verstevigingsmechanisme bij metaallegering + toepassen op oplossingsversteviging en korrelgrensversteviging. Is dit ook mogelijk bij polymeren?

- Bespreek taaiheid vermoeiingsweerstand en brosheid

- wrijving vloek of zegen, geef 2 voorbeelden, welke mechanische eigenschappen bepalen sleet en hoe kun je dit verbeteren?

- welke mechanische eig heeft verband met thermische uitzetting? bespreek voor metalen polymeren composieten, maak link met microstruct

- vermoeiingssterkte vergelijken met treksterkte bij metalen, is de verhouding het zelfde voor keramieken en waarom (niet)?

Materiaalkunde 15/06 NM:
1. de invloed van kristalstructuurdefecten bij metalen op: vloeispanning, E, vermoeiingsterkte en breuktaaiheid
2.leg uit
a. Hydrodynamische smering
b. CO2 voetafdruk en embodied energy
3. ontwerp een kookpot

Veel plezier ermee :)

materiaalkunde vragen 15/06 8uur...
Platwalsen van metaal: bespreek invloed op de microstructuur. Wat gebeurt er met de sterkte, stijfheid, elektrische geleidbaarheid, verMoeiingssterkte.
- boundary lubrication
- verband cohesive energy en elasticiteit

En dan ne Leeuwekooi make

Materiaalkunde. Vragen 9.30
Effect van verstevigingsmechanismen voor metaallegeringen op
- elasticiteitseigenschappen
-vermoeiingseigenschappen

Hoe verstevigen vezels composieten?

Leg uit: Pyro en ferro materialen

Zoek materiaal voor een flessenopener

eerst zeggen welke eigenschappen belangrijk zijn
dan zeggen welke coefficienten dermee overeenkomen en een voorstel doen voor de vorm
dan zoeken met materiaalkaarten
en dan ng wat uitleg geven over de vorm

Vragen van 8 uur:
-Wat is het verschil tussen elektrische en thermische geleiding?
-Wat is de invloed van thermische geleiding op elasticiteit en sterkte?
-->Antwoorden op 2 pagina's.
-Wat is het verschil tussen solutionhardening en preciptation strengthening?
-Wat is het verschil tussen breuktaaiheid K1C en taaiheid Gc?
-->Voor elk een halve pagina.
-Materiaal kiezen voor fietsstuur!

Yasmine Claes Wat zouden jullie antwoorden op het verschil tussen thermische en elektrische geleiding? Bij metalen gebeurt dit toch beiden via de elektronen?

12 juni om 11:33 · Vind ik leuk

Helene De Schutter elektrische geleiding is met elektronen die verspringen en thermische daar zijn het fononen die bewegen

12 juni om 12:01 · Vind ik leuk · 1

Tine Peters Wat is het verschil tussen solutionhardening en preciptation strengthening?

12 juni om 12:03 · Vind ik leuk

Helene De Schutter kleine atomen bij SH en meestal grotere deeltjes bij PS

12 juni om 12:04 · Vind ik leuk

Yasmine Claes Helene maar bij metalen zijn het toch geen fononen? Daar zijn het toch ook elektronen?

12 juni om 12:07 · Vind ik leuk

Helene De Schutter ‎=> zie: oorsprong warmtegeleiding ;)

12 juni om 12:13 · Vind ik leuk

Yasmine Claes p255 net boven het groene kadertje :-)

12 juni om 12:15 · Vind ik leuk

Tim Moermans Ik heb inderdaad uitgelegd met fononen en elektronen!Daar zei die niets over. Als bijvraag had ik wel van:'Het is verschillende maar hoe komt het dat in de tabellen het verband lineair is?'Ik had gezegd dat dat dat is omdat ze beiden afhangen van onzuiverheden die de vrije beweging tegenwerken. Dat was juist zei hem...

12 juni om 12:17 · Vind ik leuk · 1

Helene De Schutter idd, bij mij ging het hetzelfde en zei ook niet dat fononen fout was..

12 juni om 12:19 · Vind ik leuk · 1

Yasmine Claes Allright ;-) Merci!

12 juni om 12:19 · Vind ik leuk

Tine Peters Wat had je geantwoord op wat is de invloed van thermische geleiding op elasticiteit en sterkte?

12 juni om 12:23 · Vind ik leuk

Pieter Deketelaere Is die laatste vraag dan gewoon: geef het beste materiaal voor een fietsstuur? Of krijg je nog extra info

12 juni om 12:48 · Vind ik leuk

Helene De Schutter nee er is geen extra info..

12 juni om 13:08 · Vind ik leuk

Pieter Deketelaere oki :)

12 juni om 13:09 · Vind ik leuk

Maarten Conings hoe kan je nu 2blz vullen met dat eerste paar vragen?

12 juni om 13:23 · Vind ik leuk · 1

Mathias Creemers Voor de 1ste vraag (-Wat is het verschil tussen elektrische en thermische geleiding? en Wat is de invloed van thermische geleiding op elasticiteit en sterkte?) krijg je 2 bladzijden. Ik heb gewoon uitgelged hoe dat elektrische geleiding en thermische geleiding plaatsvind dat neemt gemakkelijk 1 blz. Dan heb je nog 1 blz voor de invloed van warmte op elasticiteit en sterkte. Je kan best zo veel mogelijk in detail opschrijven.
Bijv. dat elektrische geleiding ook afhangt van de eletronen en banden (of ze kunnen bewegen), etc...

En het laatste is idd gewoon zelf nadenken, niet zo moeilijk vond ik

12 juni om 16:51 · Vind ik leuk

Loc Hang Wong volstaat het de slides te leren eigenlijk?

12 juni om 18:31 · Vind ik leuk

Christophe Houben Op zich wel, maar je moet ze wel zeer goed kennen en verbanden kunnen legge. Handboek en soms internet verklaren de zaken wel een stuk beter

12 juni om 18:42 · Vind ik leuk

Loc Hang Wong ok, bedankt!

12 juni om 18:54 · Vind ik leuk

Tom Callaert Wat had je geantwoord op wat is de invloed van thermische geleiding op elasticiteit en sterkte?

13 juni om 18:00 · Vind ik leuk

Tara Janssens Ik zou precies niet zeggen dat het volstaat om de slides te leren, zeker bij bepaalde hoofdstukken! Pakt dat het bij hst 1--5 wel voldoende is, maar daarna echt niet meer...

13 juni om 18:16 · Vind ik leuk · 1

Philippe Van Dievel De vraag was eigenlijk: Wat is de invloed van warmte op sterkte en elasticiteit. Niet de invloed van thermische geleiding

13 juni om 19:03 · Vind ik leuk

Tom Callaert aha

13 juni om 19:05 · Vind ik leuk

Vragen materiaalkunde 10u: 
- bespreek 2 methodes om breuktaaiheid in metalen te meten. verband met vermoeiing en korrelgrootte?

  - Scheurtest en impacttest

  - Korrelgrootte ging over korrelgrenzen, dat da scheurtjes kan veroorzaken. Hoe kleiner de korrelgrootte, hoe meer grenzen en dus hoe meer kans op scheurtjes. Toen vroeg hij van versteviging tau(gb) hoe het komt dat dat hier dan niet opging, dus segregatie (of weet ni meer hoe het exact noemt?)

- bespreek: tribologie, energieconsumptie per levenscyclus en oppervlakteruwheid
- materiaalkeuze van een raam

Materiaal vragen 13:00

1. Wat is het verband tussen breuktaaiheid en duktiliteit bij metalen? Wat is het verschil met keramieken? Waarom verhoogt de breuktaaiheid van een polymeer als er vezels in worden gestoken?

2. Wat is MFA (Materials flow analysis)? Wat is sinteren?

3. Ontwerp koelbox. Wat zijn de vereisten? Wat is de materiaalindex? Beschrijf het keuzeproces adhv kaarten voor materiaal en voor proces.

vragen materiaalkunde 8 uur:
- wat is het verschil tussen kristallijne metaallegeringen en kristallijne keramische materialen? wat is de invloed van de microstructuur op de treksterkte en de voermoeiingsgrens? wat is de rol van dislocaties (zie p.133!)? hoe kan je de vermoeiingsgrens verbeteren?

-leg uit ferro-elektrische hysteresiscurve
-wat is het verband tussen dislocatiesterkte en vloeispanning?
-maak de snijvlakken van een schaar