### Kwaliteitsbeheersing

VRAAG 1: 5 stellingen, 2 punten per stelling. Zeggen juist of niet juist en verbeterde stelling geven indien van toepassing.

- Iets met uitganginspectie verlaagt sws interne fouten fout (externe fouten)

- Als je bij een afwijking direct de machineinstellingen aanpast, zal je de variantie minimaliseren. stelling: dit is ecaxt hoe procesbeheersing moet fout: direct aanpassen zorgt net voor meer variantie (proces is ook beheerst als er enkel toevallige oorzaken voorkomen)

- …

- In het kader van 6sigma: Bij 3 sigma is de kans op een defect P(-3 < Z) + P(Z < 3) = 2700 per miljoen (ik had fout want als je rekening houdt met een niet gecentreerd proces zoals bij six sigma dan is de kans veel hoger)

- Als je enkel appels van de bovenste laag per pallet neemt om steekproeven te doen, is er een probleem met de steekproef. hij nam ook een enkelvoudige steekproef met c= 1 en er stond dat hij dan het lot kon verwerpen bij 1 slechte appel: stelling was juist maar idd 2 fouten (risico op manipulatie en bij enkelvoudige steekproef verwerpen als meer dan c +1 dus 2

VRAAG 2 deel 2:

Van een steekproef had 75% een defectenpercentage van 2% en 25% defectenpercentage 5%.

Dubbel steekproefplan: n1 = 60, c1 = 0, r1 = 3, n2 = 40, c2 = 2

- Hoeveel producten worden er gemiddeld geïnspecteerd? 81,25 (2x)

- Wat is de kans op goedkeuring bij het lot met p = 0,02

- Als percentage goedgekeurde loten met p=0,05 13,32% is, bereken gemiddelde foutenpercentage van afgeleverde producten klanten. 0,75*0,02 (antwoord uit b) + 0,25*0,05*0,1332

VRAAG 2 deel 1:

Meting van staven: standaard = 50mm, geschiktheid wordt gemeten met een X-S-kaart.

Fouten op meetmachines A en B:

La = L + deltaA met deltaA normaal verdeeld (gem= 2mm en standaardafw = 1mm)

Lb = L + deltaB met deltaB normaal verdeeld (gem= -3mm en standaardafw = 0,5mm)

- Vergelijk accuratesse en precisie van de 2 machines (B precieser dan A en A accurater dan B)

- Kans dat machine A een staaf van 50mm goedkeurt (tolerantie 3mm)? P(x< 50 + 3mm) = P (x < (53 - 52)1) = 0,84

- Verdeling van de punten van de X-kaart met waarden.

VRAAG 4:

Tabel met A B C Z gegeven

- Bereken ontbrekende Z-waarde en b3: b3 = -3 en Z = 86 ofzo (x2)

- Coördinaat b12 bij normal probability plot om significantie te bepalen

- Betekenis van resolutie? Beter hoog of laag? algemene definitie geven en beter hoog

- Falingverdeling gegeven van 5 periodes (elke periode is 10 maanden) waarbij 4e ontbreekt

| 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20% | 20% | 10% | niet gegeven | 5% |

  - Bereken bedrijfszekerheid van 3e periode: 16,67% (2x)

  - Bereken falingsverdeling 4e periode als bedrijfszekerheid = 40: 5% (3x)

deelvraagjes maar weet niet meer bij welke groter vraag

er was ook nog een derde grote vraag

- cpm = 0,4 en cp = 2 wat kan je zeggen over mu en sigma - met formules mu en sigma afleiden

- moet je specificatiegrenzen kennen voor procesbeheersing - nee

- X- S regelkaart en verdeling + parameters geven: Mu = Mu1+mu2 = 1,8

sigma (varianties optellen): 0,09